Транспортный уровень, TCP и UDP

Лийваку

1. В моделях OSI и TCP/IP транспортный уровень передаёт данные между процессами на разных узлах сети. Для адресации процессов он использует порты с номерами от 1 до 65535.

2. Порты бывают трёх видов. Известные (1-1023) закреплены за основными службами: 80 - HTTP, 53 - DNS, 25 - SMTP. Зарегистрированные имеют номера 1024-49151, а динамические (49152-65535) выдаёт операционная система.

3. Главная цель уровня - обеспечить нужную степень надёжности, даже если нижележащая сеть ненадёжна. Приложения обращаются к нему через сокеты.

4. UDP (User Datagram Protocol) работает без установления соединения. Он не гарантирует доставку, порядок сообщений и повторную отправку. Зато его заголовок - всего 8 байт.

5. UDP выбирают, когда важна скорость и запросы короткие: DNS, DHCP, SNMP, TFTP. Если нужна проверка ошибок, её выполняет само приложение.

6. TCP (Transmission Control Protocol) доставляет поток байт надёжно и по порядку. Для этого он нумерует сегменты, подтверждает их получение, отправляет потерянные повторно и управляет потоком.

7. Соединение TCP начинается с трёхэтапного рукопожатия: SYN, SYN+ACK, ACK. Завершается оно флагом FIN или обрывается флагом RST. Накладных расходов у TCP больше, чем у UDP.

8. Надёжность TCP держится на скользящем окне. Отправитель может передать сразу несколько сегментов, не дожидаясь подтверждения для каждого. Подтверждения бывают накопительными и выборочными (SACK).

9. Управление потоком (flow control) задаёт скорость отправки через размер окна получателя. Управление перегрузкой (congestion control) сужает окно, если появляются потери, задержки или сигналы от маршрутизатора.

10. С TCP работают HTTP, FTP и SMTP. DNS может использовать и TCP, и UDP. Каждое соединение однозначно определяется сокетами - парами из IP-адреса и порта клиента и сервера.