Лийваку Александр

Практическая работа: NAT

Дай определение терминам:

1. NAT - технология преобразования частных IP-адресов в публичные для выхода в Интернет.

2. PAT (overload) - NAT, при котором много серых адресов транслируются в один белый, а соединения различаются по портам.

3. Статический NAT - постоянное соответствие внутреннего адреса и порта внешнему, нужно для доступа к серверу из Интернета.

4. Серый IP-адрес - частный адрес локальной сети, в Интернете не маршрутизируется и может повторяться.

1.1. Разбери конфигурацию

int fa0/0.2 / fa0/0.3  -  ip nat inside      int fa0/1 (213.234.10.2/30)  -  ip nat outside

ip access-list standard FOR-NAT: permit 192.168.2.0 0.0.0.255, permit 192.168.3.0 0.0.0.255

ip nat inside source list FOR-NAT interface fa0/1 overload

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.234.10.1

1. Какой тип NAT настроен? - PAT, на это указывает слово overload

2. Какой интерфейс внешний? - Fa0/1 (213.234.10.2)

3. Какие сети транслируются? - 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24

4. Зачем access-лист FOR-NAT? - определяет, какой трафик идёт через NAT

5. Что делает ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.234.10.1? - маршрут по умолчанию через провайдера

1.2. Разбери трансляцию

PC0 (192.168.2.2) отправляет пакет на сервер провайдера 213.234.20.2.

1. Адрес источника до маршрутизатора? - 192.168.2.2

2. Адрес источника после маршрутизатора? - 213.234.10.2

3. Почему без NAT связи нет? - провайдер не знает серую сеть, ответ не вернётся

4. Как посмотреть таблицу трансляций? - show ip nat translations

1.3. Настрой сам

Составь команды для включения PAT и для доступа к веб-серверу 192.168.3.2 из Интернета:

conf t

int fa0/1

ip nat outside

int fa0/0.2

ip nat inside

int fa0/0.3

ip nat inside

exit

ip access-list standard FOR-NAT

permit 192.168.2.0 0.0.0.255

permit 192.168.3.0 0.0.0.255

exit

ip nat inside source list FOR-NAT interface fa0/1 overload

ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 80 213.234.10.2 80

end

wr mem