ЧАСТЬ A

A1- Общее описание структуры и принципов работы компьютера, включая систему команд

A2- АЛУ

A3- ОЗУ и ПЗУ

A4- В двоичной А5- 47

A6- И

A7- 0

A8- 2 входа, 2 выхода A9- S=0, P=1

A10- Устройство управления (УУ) ЧАСТЬ Б

Б1- 10011100₂ = 234₈ = 9C₁₆

Б2- 1011₂ + 1101₂ = 11000₂ = 24₁₀ Б3-F = (A ∧ B) ∨ ¬C

| A | B | C | A ∧ B | ¬C | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Б4- F = ¬(A ∧ B) Б5-

| A | B | S | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

S = A ⊕ B = (A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧ B), P = A ∧ B

ЧАСТЬ В

В1- Основные устройства:

АЛУ выполняет арифметические и логические операции над данными.

УУ управляет работой всех устройств: выбирает команды, декодирует их и вырабатывает управляющие сигналы.

Память хранит программы и данные. Оперативная память ОЗУ энергозависима и быстрая, постоянная ПЗУ хранит неизменяемые данные вроде BIOS Устройсства вводят информацию в компьютер, устройства вывода выдают результаты.

АЛУ и УУ вместе образуют процессор.

Принцип хранимой программы: команды программы и данные хранятся в одной памяти в двоичном виде. Процессор различает их по контексту использования. Поэтому программу можно быстро менять и загружать, а команды могут обрабатываться как данные. Команды выполняются последовательно

B2-

- Выборка- Процессор берёт из памяти команду по адресу, который хранится в счётчике команд PC, и помещает её в регистр команд IR

- Декодирование-УУ анализирует код операции в IR и определяет что делать

- Выполнение-Нужные операнды считываются из регистров или памяти, и АЛУ выполняет операцию

- Сохранение-Результат записывается в регистр или в память